Генеральный план Волоконовского сельского поселения

ТОМ 1

ПРОГРАММА РАБОТ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Волоконовское сельское поселение

ВВЕДЕНИЕ

Работа по разработке генеральных планов сельских поселений и правил землепользования и застройки сельских поселений Чернянского района выполняется в соответствии с контрактом №1 от 23 марта 2010 г. заключенного между администрацией муниципального района «Чернянский район» и ОАО «Гипрогор» путем проведения открытого конкурса, протокол №1-3 от 12 марта 2010 г.

В техническом задании к контракту определен состав сельских поселений на которые разрабатываются генеральные планы и правила землепользования и застройки, а именно: сельское поселение Большанское, Волоконовское, Волотовское, Ездоченское, Лубянскому, Новореченское муниципального района «Чернянский район».

Работа выполняется в строгом соответствии с условиями контракта и технического задания на проектирование в 3 этапа.

Целью настоящей «Программы» является определение направленности и общей методологии выполнения работы

1.       ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.   Генеральные планы сельских поселений согласно Градостроительного кодекса РФ являются документами муниципального уровня.

2.   Проекты Генеральных планов сельских поселений Большанское, Волоконовское, Волотовское, Ездоченское, Лубянскому, Новореченское подлежат согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 24 Градостроительного кодекса.

3.   Генеральные планы являются правовыми актами территориального планирования муниципального уровня, на основании которых юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории:

§разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

§разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

§подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

§подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

§подготовка градостроительных планов земельных участков, обязательных при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

4.   Согласно действующему законодательству генеральными планами муниципальных образований – сельских поселений

§устанавливаются и утверждаются:

üфункциональное зонирование территории;

üграницы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

üграницы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

§содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

üграниц земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

üграниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

üграниц зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

§содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне РФ:

üграниц категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

üграниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

üграниц зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

5.   Состав и содержание проекта отвечают требованиям Технического задания, утвержденным заказчиком проекта.

6.   Проекты генеральных планов сельских поселений учитывают ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию проводимых на территориях рассматриваемых в работе.

2.       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БОЛЬШАНСКОЕ, ВОЛОКОНОВСКОЕ, ВОЛОТОВСКОЕ, ЕЗДОЧЕНСКОЕ, ЛУБЯНСКОЕ, НОВОРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН».

2.1.                  Цели территориального планирования

1. Основными целями территориального планирования при разработке генеральных планов сельских поселений должны являться:

§выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию или сдерживанию социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

§определение необходимых исходных условий развития хозяйственной деятельности за счет совершенствования территориальной организации.

2. Решения генеральных планов должны основываться на следующих принципах:

§обеспечение сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

§устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

§оптимальное сочетание и развитие различных функций, включая образовательную, лечебно-оздоровительную, культурно-развлекательную, спортивную и др.;

§развитие агропромышленного комплекса, учитывая уникальные для России естественно-природные возможности территории;

§соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду поселения.

§формирование агропромышленных, рекреационных  комплексов, создаваемых посредством реализации инвестиционных проектов при государственном, муниципальном и частном партнерстве с преимущественной направленностью государственного и муниципального участия в развитие инфраструктуры и коммерческих комплексов.

2.2.                  Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

1. Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки.

2. Определение системы параметров развития (стабилизации) поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

3. Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по развитию (стабилизации) сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

3.       ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Процесс технологического обеспечения разработки Генеральных планов сельских поселений можно разбить на ряд взаимосвязанных этапов, выполнение которых позволит значительно повысить оперативность разработки и качество градостроительной документации.

Согласно технического задания работа выполняется в 3 этапа

1.                Этап 1- подготовительный.

1.1. Получение исходных данных в администрации муниципального района, в районных службах путем опроса и анкетирования:

- Обновленная топогеодезическая подоснова М 1: 10 000, выполненная Старооскольским филиалом Южного аэрогеодезического предприятия Федерального Агенства геодезии и картографии (Белгородгеодезия);

- Границы сельских поселений и категорий земель, кадастровый план территории (районное отделение Росреестра) – получение данных через администрацию района по Большанскому, Волоконовскому, Волотовскому, Ездоченскому, Лубянскому, Новореченскому сельским поселениям;

- Площадь сельских поселений, категорий земель и сельскохозяйственных угодий – справка из земельного баланса района;

- СТП Чернянского района – графические и текстовые материалы;

- Программа социально – экономического развития Чернянского района (последняя по времени разработки);

- Имеющиеся другие программные или аналитические материалы на уровне района или областные в части, затрагивающие район;

- Имеющиеся градостроительные документы ( генеральные планы, правила землепользования и застройки и др., затрагивающие интересы территории и населенных пунктов проектируемых сельских поселений);

- Численность населения по сельским поселениям и входящим в них населенным пунктам в динамике (минимальный вариант – 2002,2009, 2010г.г.);

-Основные демографические показатели (возрастная структура, естественное и механическое движение населения), показатели занятости на территории проживания и за ее пределами в разрезе проектируемых поселений;

- Перечень сельскохозяйственных, промышленных и прочих предприятий и организаций на территории проектируемых поселений с указанием их основных количественных показателей;

- Жилищный фонд и его характеристика в разрезе сельских поселений. Ветхий и аварийный фонд. Объемы жилищного строительства в последние годы, в т.ч. по источникам финансирования;

- Перечень объектов социального обслуживания на территории проектируемых поселений с их основными количественными характеристиками. Маршруты школьного автобуса, затрагивающие эти поселения;

- Данные о составе, характере, местоположении объектов федерального и областного значения (собственности) на территории проектируемых поселений;

- Предложения по размещению объектов капитального строительства на территории проектируемых поселений;

- Имеющиеся отводы под строительство. Имеющиеся инвестиционные заявки;

- Картографические и текстовые материалы, характеризующие: природные условия и ресурсы, экологическую и санитарно – гигиеническую ситуацию, историко – культурную среду, наличие и состояние средозащитных систем, транспортную и инженерную инфраструктуру на проектируемых территориях;

- Областные нормативно – правовые акты в части планирования и регулирования градостроительной деятельности;

- Перечень проблем, на которые руководство района считает нужным обратить внимание.

1.2.         Получение исходных данных в каждом из проектируемых сельских поселений.

- Перечень проблем, на которые руководство поселения считает нужным     обратить      внимание;

- Показатели по социально – экономическому, демографическому, инфраструктурному состоянию и развитию поселения, если они не получены на уровне района, или уточнение полученных данных, дополнительные данные (например, по занятости населения);

- Уточнение опорного плана;

- Пространственные и технико – экономические данные по всем видам инженерной инфраструктуры;

- Предложения по социально – экономическому и территориальному развитию населенных мест, межселенных территорий, по размещению объектов специального назначения, капитального строительства, изменению границ поселений, населенных мест, а также по другим аспектам территориального развития поселения, населенных пунктов (например, по использованию ранее освоенных производственных территорий и пр.);

- Неиспользуемые земли с.х. назначения, возможности и условия их использования;

- Места возможных чрезвычайных ситуаций.

- Выезд на проектируемую территорию, натурное обследование поселения.

1.3.         Изучение и первичная обработка исходных данных.

1.4.         Формирование базы данных проекта, формирования ядра информационной системы в целях дальнейшего проектирования

2.                Этап 2 – аналитический

2.1. Составление пояснительной записки – анализ условий и возможных направлений развития сельского поселения.

2.2. Выполнение графических схем:

-Положение сельского поселения в структуре Чернянского района;

- Современное использование территории (опорный план). М 1:10 000

-Зоны с особыми условиями использования территорий М 1:10 000

3. Этап 3 -заключительный. Разработка генерального планасельского поселения – Предложения по территориальному планированию

3.1. Составление пояснительной записки

- Предложения по территориальному планированию;

-Сводная пояснительная записка (обосновывающие материалы и предложения по территориальному планированию).

3.2. Выполнение графических схем:

- План перспективного использования территории. Функциональное зонирование. М 1:10 000

- Схема транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:10 000

4. Этап 4. Разработка проекта правил землепользования и застройки.

- Разработка схемы градостроительного (правового) зонирования: состав территориальных зон с видами регламентов.

М 1: 10 000

-Текстовая часть – Градостроительные регламенты. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования

Формы предоставления документации заказчику:

- основные картосхемы: на бумажных носителях в 2 -х экземплярах, в электронном виде в одном экземпляре;

- пояснительная записка на бумажных носителях в 2 -х экземплярах, в электронном виде в одном экземпляре.

Дальнейшая процедура согласования и утверждения проекта должна выполняться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, технического задания и требованиями администрации.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ФОРМ ДЛЯ СБОРА ИСХОДНЫХ ДАНЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

| №№ п.п. | Наименование | Кем заполняется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт сельского поселения На 01.01. текущего года | Статистическое управление (СУ) |  |
| 2 | Форма №1 Сведения по населению | СУ |  |
| 3 | Форма №2 Распределение постоянного населения по полу и отдельным возрастным группам; возрастной состав населения. Семейный состав населения. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли). Возрастные коэффициенты рождаемости | СУ |  |
| 4 | Форма №3 Занятость сельского населения | СУ |  |
| 5 | Форма №4 Баланс трудовых ресурсов | СУ, Управление (отдел) трудовых ресурсов |  |
| 6 | Форма №5 Расчет баланса трудовых ресурсов. Численность работающих в отраслях экономики. Численность работающих по основным отраслям промышленности. | СУ, Управление (отдел) трудовых ресурсов |  |
| 7 | Форма №6 Список предприятий, учреждений и организаций сельского поселения | СУ |  |
| 8 | Форма №7 Промышленные предприятия сельского поселения | СУ |  |
| 9 | Форма №8 Строящиеся и проектируемые промышленные предприятия | Управление Архитектуры сельского поселения |  |
| 10 | Форма №9 Инвентаризационные данные о жилом фонде сельского поселения | Бюро технической инвентаризации (БТИ) |  |
| 11 | Форма №10 Отчет о домовом фонде (форма- 18 МКХ годовая) с приложением | БТИ |  |
| 12 | Форма №11 Сведения о жилом фонде сельского поселения | БТИ |  |
| 13 | Форма №12 Ввод в эксплуатацию жилой площади | ГАСН |  |
| 14 | Форма №13 Индивидуальный жилой фонд | ГАСН |  |
| 15 | Форма №14 Данные о строящихся жилых домах | Управление Архитектуры сельского поселения |  |
| 16 | Форма №15 Выбытие жилого фонда в сельское поселение | Управление Архитектуры сельского поселения |  |
| 17 | Форма №16 Земельный фонд сельского поселения | Комитет по земельным ресурсам |  |
| 18 | Форма №17 Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия в пределах сельского поселения | Комитет по земельным ресурсам |  |
| 19 | Форма №18 Населенные пункты, расположенные в сельском поселении | Комитет по земельным ресурсам |  |
| 20 | Форма №19 Строительно-монтажные организации | СУ, ГАСН |  |
| 21 | Форма № 20 Детские дошкольные учреждения | Управление образования |  |
| 22 | Форма №21 Общеобразовательные школы, школы-интернаты, гимназии. Внешкольные учреждения | Управление образования |  |
| 23 | Форма №22 Высшие, среднеспециальные учебные заведения, профтехучилища | Управление образования |  |
| 24 | Форма №23 Учреждения здравоохранение | Управление здравоохранения |  |
| 25 | Форма №24 Культурно-просветительные учреждения | Управление культуры |  |
| 26 | Форма №25 Стадионы, спортивные залы, бассейны, спортшколы и другие спортивные устройства | Управление физкультуры и спорта |  |
| 27 | Форма №26 Учреждения торговли, общественного питания | Управление торговли и общественного питания |  |
| 28 | Форма №27 Учреждения бытового обслуживания | Управление бытового обслуживания |  |
| 29 | Форма №28 Гостиницы, бани, прачечные, пожарные депо, фабрики-химчистки, фабрики-прачечные | Управление коммунального обслуживания |  |
| 30 | Форма №29 Кладбища, свалки | Управление коммунального обслуживания |  |
| 31 | Форма №30 Административные здания |  |  |
| 32 | Форма №31 Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |
| 33 | Форма №32 Санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря | Управление здравоохранения |  |
| 34 | Форма №33 Склады и базы | Управление торговли |  |
| 35 | Форма №34 Перечень памятников архитектуры и истории | Управление культуры |  |
| 36 | Форма №35 Зеленые насаждения общего пользования | Управление благоустройства и озеленения, Управление лесного хозяйства |  |
| 37 | Форма №36 Экспликация земель колхозов и госхозов сельского поселения | Комитет по земельным ресурсам |  |
| 38 | Форма №37 Характеристика районов прилегающих к сельскому поселению | Областное Управление архитектуры |  |
| 39 | Форма №38 Анкеты предприятий | Каждое предприятие |  |
| 40 | Форма №39 Анкета - вопросник по разделу «Охрана окружающей среды» | « Водоканал» |  |
| 41 | Форма №40 Дома престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома и др. по сельскому поселению |  |  |
| 42 | Форма №41 Анкета по водоснабжению и канализации |  |  |
| 43 | Форма №42 Источники водоснабжения |  |  |
| 44 | Форма №43 Системы водоснабжения |  |  |
| 45 | Форма №44 Техническая характеристика сетей и сооружений канализации |  |  |
| 46 | Форма №45 Анкета на ТЭЦ |  |  |
| 47 | Форма №46 Перечень вопросов по разделу «Теплоснабжение» |  |  |
| 48 | Форма №47 Электроснабжение |  |  |
| 49 | Форма №48 Перечень вопросов по разделу «Связь» |  |  |
| 50 | Справка о количестве семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление по учету и распределению жилого фонда |  |

ТОМ 2

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ, ПРОБЛЕМ И ПРИОРИТЕТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Введение

Проект генерального плана Волоконовского сельского поселения Чернянского района выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Белгородской области № 211-пп от 02 сентября 2008 года.

Проект генерального плана Волоконовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области выполнен на основании муниципального контракта. №1 от 23 марта 2010 г.

Заказчик – Администрация муниципального района «Чернянский район».

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

Расчетный срок генерального плана    20 лет .

В проекте учтены приоритетные национальные и областные   проекты. При разработке проекта генплана поселения были учтены ранее выполненные градостроительные проекты, в т.ч. «Схема территориального планирования Белгородской области» (ЦНИИП градостроительства РААСН)), «Схема территориального планирования муниципального образования Чернянский район» (организация ООО «М.ГРАДО»).

Графические материалы проекта разработаны на основе картографических материалов, переданных заказчиком, масштаба 1:10 000, выполненных в электронном виде в формате геоинформационной системы MapInfo. Картографические материалы выполнены Старооскольским филалом Белгородгеодезии «Южное аэрографическое предприятие» Федерального агентства геодезии и картографии в октябре 2009г.

Главная цель работы – создание документа градостроительного планирования территории поселения, определяющего стратегию развития и условия формирования среды жизнедеятельности, обеспечения комплексного подхода к развитию поселения.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта Администрацию Чернянского района и Волоконовского сельского поселения.

4.    Особенности и потенциал положения

В 1954 г. была образована Белгородская область, в которую вошел и Чернянский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. в области в состав Чернянского района вошел Волоконовский сельсовет из Новооскольского района.

Северная граница поселения совпадает с границей Чернянского района со Старооскольским районом. На юге поселение граничит   с городским поселением «Поселок - Чернянка» и Большанским сельским поселением, на западе – с Орликовским сельским поселением, на востоке – с Малотроицким сельским поселением.

Волоконовское сельское поселение расположено на севере Чернянского района, в своей западной, наиболее интенсивно освоенной части, по обоим берегам р. Оскол. По левобережью Оскола, примерно параллельно ему, проходят железная дорога на участке Старый Оскол – Новый Оскол и автодорога регионального значения того же направления. Последняя проходит через села Волоконовка и Окуни. От этой автодороги по южной окраине с. Волоконовка и через с. Завалищено отходит межмуниципальная дорога, выходящая по правому берегу Оскола в районе райцентра на автодорогу регионального значения, проходящую по южной части района.

По территории муниципального образования проходит железнодорожная магистраль федерального значения Москва-Харьков и автомобильная магистраль областного значения Яковлево-Прохоровка-Скородное.

В пределах поселения на железнодорожной магистрали функционирует платформа Окуневка.

Транспортно – географическое положение Волоконовского сельскоого поселения достаточно благоприятно – между Старооскольским районом и г. Ст. Оскол, с одной стороны, и районным центром своего района, с другой, с которыми поселение имеет развитые транспортные связи.

По территории поселения проходят два транзитных коридора линий электропередачи напряжением 110 (по западной окраине) и 330 кВ (по северо – востоку поселения).

По северу поселения возможно прохождение участка предполагаемой скоростной железной дороги Прохоровка - Адлер.

5.    Природно-ресурсный потенциал

Геологические условия. В геологическом строении территории поселения выделяются два структурных этажа: нижний – метаморфические породы архей - протерозоя и верхний – осадочные породы мезозоя и кайнозоя.

На территории поселения расположена огромная толща осадочных пород различного возраста: палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. Отложения палеозойской эры представлены известняками, мергелями, глинами с прослойками песка и песчаника. Среди осадочных материалов наиболее значительными являются отложения мезозойской эры мелового периода. Они представлены огромными толщами мела.

Отложения четвертичного периода представлены суглинками, песками, глинами.

Таким образом, геологическое строение территории характеризуется наличием в недрах кристаллических пород, покрытых толщей осадочных отложений, различных по своей мощности и происхождению. Это оказало существенное влияние на современный рельеф местности. Значительная приподнятость, рыхлость поверхностных отложений способствуют широкому развитию как склоновой, так и глубинной эрозии почвы. Все это обуславливает формирование речных долин, балок и оврагов.

Экзогенные геологические процессы развиты на всей территории поселения. Широкое проявление их обусловлено особенностями геологического строения, природно-климатическими условиями, положением территории в пределах Средне-Русской возвышенности, а также антропогенной деятельностью.

Наиболее широкое распространение имеют эрозионные процессы, в частности, овражная эрозия.

Гидрогеологические условия. Поселение относится к Оскольскому гидрогеологическому району (Верхнеоскольский IV-1 гидрогеологический подрайон). Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения (воды меловых отложений) приводятся ниже:

-альб-сеноманский водоносный горизонт развит повсеместно (глубина до воды — 14-120 м, удельный дебит - 0,26-3,8 л/сут), воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые; водовмещающими породами являются кварцевые и глауконито-кварцевые разнозернистые пески мощностью преимущественно 25-30 м; нижним водоупором могут быть глины неоком-апта или верхней юры; является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов, его можно рекомендовать для централизованного водоснабжения.

-турон-маастрихтский водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне выветривания мергельно-меловой толщи (глубина до воды - 23-42 м, удельный дебит - 0,04-3,32 л/с/мг); питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых и поверхностных вод; в долинах возможно подпитывание из нижележащего альб-сеноманского водоносного горизонта; разгрузка происходит в местную овражно- балочную сеть и пойму р. Оскол; воды пресные гидрокарбонатные сульфатно-кальциевые с минерализацией от 0,24 до 0,27 ч/л.;

-черноярско-староосколъский водоносный горизонт (глубина до воды — 30-46 м, удельный дебит — 0,05-1,5 л/с/м2), распространен ограниченно, приурочен преимущественно к пескам, алевритам, известнякам и доломитам.

Рельеф и гидрография. Сельское поселение, как и вся Белгородская область, располагается в пределах юго-западного склона Среднерусской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской (Русской) равнины.

Территория Волоконовского сельского поселения характеризуется расчлененным рельефом, чередованием склонов различной экспозиции и крутизны, малой облесенностью и значительной распаханностью земель.

Характер рельефа в целом волнисто-балочный либо волнисто-увалистый и способствует развитию эрозионных процессов, ведущих к образованию оврагов и балок. Имеющиеся балки, в большинстве своем, задернованные с крутыми склонами и широкими днищами.

В Волоконовском сельском поселении располагаются такие балки как Дегтярный Лог, Лог Подметы.

Склоны балок изрезаны оврагами и промоинами. Овраги имеют глубину 10-15 м. Склоны оврагов крутые, не задернованы. У основания балок часто имеют место конусы выноса продуктов эрозии.

Характерной особенностью ландшафта области являются меловые обнажения в виде меловых «гор», склонов, бугров.

На территории Волоконовского поселения протекает река Оскол. Для реки Оскол характерна резко выраженная ассиметричность долины с крутым правым и пологим левым берегом. Скорость течения небольшая около 0,2 м/сек, иногда на перекатах до 1,2 м/сек. Ширина русла в основном колеблется от 10 до 40 метров, иногда достигая 300 метров. Дно русла неровное с колебанием глубины от 0,4 метра на перекатах до 10 метров на плёсах. Расход воды в 10 км от устья составляет 43,1 м³/сек. Река Оскол впадает в р. Северский Донец в 580 км от его устья. Уклон реки 0,29 м/км. Питание преимущественно снеговое. Половодье с конца марта до начала мая. Замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в марте — начале апреля. Средняя толщина льда 0,45 м.

Гидрографическая сеть представлена также ручьями и временными водотоками, действующими только в весенние и летне-осенние паводки.

В поселении озер мало, в основном озера-старицы. Питание озер - от таяния снега и дождей.

На территории поселения болот и заболоченных территорий немного, в основном в долине Оскола.

Климатические условия. Волоконовское сельское поселение находится в умеренно континентальной зоне, где четко выражены четыре времени года.

Весной принято считать повышение температуры от нуля до +15°С, продолжительность весны 53-57 дней. В первой половине весны тает снег и выпадают осадки. Снег начинает сходить обычно с конца марта и продолжается до середины апреля. Со сходом снега начинаются полевые работы.

Лето на территории Волоконовского сельского поселения теплое. Средняя температура составляет +16-+18°С, максимум 35 - + 38°С. Около 25 дней в сезон идут ливни с грозами, продолжительность лета 102-118 дней. Самый жаркий месяц июль.

Осень начинается с понижения температуры от +15°С и ниже к нулю. Продолжительность 65-67 дней. Первая половина осени бывает теплой и солнечной. Такая погода наблюдается во 2-й половине сентября (бабье лето). Для осени характерны затяжные, моросящие дожди, часто бывают заморозки, начиная с октября.

Зима - отрицательные температуры, снежный покров небольшой - от 2 см до 27 см, что определяет необходимость снегозадержания на полях. Продолжительность зимы 130-140 дней. Начало зимы 10-15.11. Средняя температура зимы - -10°С, минимальная температура воздуха отмечается в январе (до - 20°С, - 36°С). Первый снег выпадает в октябре-ноябре. Промерзание почвы начинается с конца ноября – начала декабря и составляет 20 - 50 см наибольшая глубина промерзания (до 1 - 1,6 м) наблюдается в феврале. Продолжительность ледостава в среднем 110 - 125 дней, средняя толщина льда 30 - 40 см, в суровые зимы доходит до 70 см, в теплые - 20 - 25 см.

Характер атмосферной циркуляции в теплое время года обуславливает преимущественно антициклонный тип погоды. Морские воздушные массы атлантического происхождения и арктический воздух, проникающие с севера и северо-запада, проходят на территорию центрально-чернозёмных областей уже сильно трансформированными.

Продолжительность солнечного сияния на территории поселения исчисляется примерно в 1800 часов. Вегетационный период длится 197 дней.

Наибольшее количество осадков в среднем составляет 480-540 мм. Характерной особенностью данной территории является колебание количества осадков не только в разные годы, но и по сезонам года. В теплое время года осадки выпадают в виде дождей, иногда они носят характер ливней. Максимальное количество осадков выпадает в июле и может превышать 100 мм в сутки. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале и составляет 20 - 40 мм. Средняя относительная влажность воздуха - 76 %.

Направления ветров в поселении неустойчивые.

Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период года, в теплый период скорость ветра уменьшается.

Таблица 6.    Современное использование территории. Комплексная оценка территории

6.1. Земельный фонд

Общая площадь поселения составляет 8991 га. 78 % этой площади приходится на сельскохозяйственные угодья (7002га), в т.ч. 64 % -на пашню, составляющую 82 % сельскохозяйственных угодий. Значительная часть этих угодий находится в восточной части поселения, восточнее железной дороги.

Естественные кормовые угодья – сенокосы и пастбища составляют около 14% общей площади поселения З и 18 % сельскохозяйственных угодий.

Леса и лесополосы (544 га), а также водный фонд (34 га) составляют лишь около 6,5 % территории поселения и сосредоточены преимущественно в приоскольской части поселения.

Застроенные территории оставляют около 1,5 % территории поселения. Общая протяженность улиц в населенных пунктах – 19,3 км.

На территории поселения открыты источники радоновых вод.

На территории поселения функционируют три кладбища. Проведено благоустройство кладбищ.

6.2. Население. Расселение

Численность постоянного населения на начало   2010г. составила 1302 человек. На территории сельского поселения расположено три населенных пункта.

Общее число подворий в населенных пунктах поселения – 680. Средняя численность населения в подворье – 1,9 человек.

Ретроспективная динамика численности постоянного населения приводится ниже (на начало года, чел.):

2004 г.            2007 г.                2008 г.             2009 г.             2010г.

с . Волоконовка     696                 657                      650                  643                   684

с . Завалищено     313                  300                      294                  272                   284

с . Окуни               345                  329                      307                  303                   334

итого                     1354               1286                    1251                1218                 1302

При неуклонном сокращении численности населения всех населенных пунктов поселения в течение периода 2004 – 2009 г.г., показатели на начало 2010 г. демонстрируют значимый прирост населения.

Население в трудоспособных возрастах составляет 49 % его общей численности .

Молодежь в возрастах 18 -30 лет составляет около 16 % от общей численности населения.

Дети дошкольного и школьного возраста составляют соответственно 5,5 и 8 % от всего населения.

Волоконовка расположена в том месте, где Великий караванный путь пересекал реку Оскол. Скорее всего, и село было названо от слова «волокуша»: торговые люди переволакивали, переправляли грузы через реку.

Село Волоконовка образовалась в XVIII веке. Сначала здесь поселились служивые люди, а за ними крестьяне-переселенцы из Украины. До сих пор люди старшего поколения говорят здесь на украинском языке, а до 1923 года и в свидетельстве о рождении селян было записано: украинец, украинка.

В конце августа 1917 года в Волоконовке образовался первый совет крестьянских депутатов.

В послевоенные годы колхоз «Парижская коммуна» объединили с соседними колхозами из сел Завалишено и Окуни. На реке Оскол была построена небольшая ГЭС. Колхоз построил кирпичный завод, из своего кирпича были построены гараж, тракторная мастерская, коровник, свинарник, школа и колхозная контора.

6.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

На «Схеме современного использования территории. Комплексная оценка» обозначены все категории земель, законодательно установленные на территории сельского поселения.

Существенное влияние на использование земельного фонда поселения, прокладку транспортно – инженерных коммуникаций, организацию застройки в пределах населенных пунктов оказывают особенности рельефа, овражно –балочная сеть. Эти особенности территории обозначены на чертеже «Схема современного использования территории. Комплексная оценка» и на врезке «Уклоны поверхности».

Размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов, свалок, скотомогильников, разрывов инженерных и транспортных коммуникаций приняты в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Уровень паводка 1% обеспеченности определен по материалам среднемноголетних наблюдений, предоставленных ГУ «Белгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Зона подвергаемая паводку 1% обеспеченности построена методом интерполирования показателей с учетом рельефа местности (картографическая основа масштаба 1:10 000) между двумя водомерными постами р. Оскол- г. Старый Оскол и р. Оскол- с. Ниновка.

Таблица 7.    Социально-экономическая ситуация

Сельское хозяйство - традиционно    основной вид экономической деятельности, использующий практически единственный ресурс территории – плодородные почвы в сочетании с относительно благоприятными агроклиматическими условиями.

В экономике занято 22 % населения. В малом предпринимательстве (торговля) занято около 8 % населения.

Основная часть работающего населения трудится за пределами поселения – Ст. Оскол, железная дорога, ЗАО « Приосколье», пользуясь проходящими автобусами, своим транспортом. 6 чкловек выполняют заказы на грузовые перевозки. Несколько человек работает в Москве.

Часть территории поселения используется ОАО «Чернянская Нива». Пятая часть рабочей силы этого предприятия обеспечивается жителями поселения (около 60 чел.).

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельского поселения в 2007 г. составила 176 га, в 2008 –164 га (картофель, овощи и др.).

Семейных ферм на территории поселения нет.

На 100 личных подсобных хозяйств приходится 44 голов крупного рогатого скота.

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах полселения в 2008 г. составила 45,3 тыс. кв.м.

Среднедушевая обеспеченность жилищным фондом составляет 36, 7 кв. м.

В 2008 г. введено 850 кв.м, в 2007 г.220 кв.м общей площади жилищ за счет личных средств граждан.

Ветхий и аварийный фонд составляет менее 2 % всего фонда поселения. В этом фонде проживает 14 человек.

На территории сельского поселения нет специализированных учреждений бытового обслуживания.

На территории поселения функционируют:

- поликлиника со стоматологическим отделением ( с. Волоконовка,), три фельдшерско – акушерских пункта (в каждом населенном пункте);

-средняя общеобразовательная школа (со спортивным залом);

- дошкольное образовательное учреждение, нуждающееся в реконструкции;

- три ФАПа;

- два дома досуга , библиотека – клуб (Окуни);

- две библиотеки ;

-кафе;

- храм православный;

- отделения почтовой связи Чернянского почтамта (с. Волоконовка, с.Окуни).

Социальное обслуживание на дому имеют 19 лиц пожилого возраста и инвалиды.

У жителей поселения имеется 267 единиц личного транспорта (в1976г. было 10 автомобилей).

В центре поселения начато строительство бальнеологической лечебницы с домиками гостиничного типа.

Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения в 2009 г. составили 24,2 тыс. руб.

Доходы местного бюджета составили в 2008 г. 8633 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 7770 тыс. руб. Расходы местного бюджета -8494 тыс. руб.

Население охвачено телефонизацией на 20 %, водоснабжением – на 20 %, газоснабжением – на 97%

К негативным аспектам состояния экономической и социальной сферы следует отнести: крайне ограниченное присутствие на территории поселения эффективных сельскохозяйственных предприятий; значительную незанятость трудоспособного населения; неблагоприятную демографическую ситуацию – высокую долю престарелого населения, миграцию молодого населения в города области и столичный регион, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу и др.); недостаточное бюджетное финансирование; низкий уровень социального обслуживания и благоустройства населенных пунктов.

8.    Возможные направления развития и прогноз численности населения

Основой экономики поселения в настоящее время является и в перспективе может быть лишь сельскохозяйственное производство.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности мясо-молочного животноводства 
и растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.)

Основной целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Белгородской области и соответствующего финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития являются создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, а также ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

В рамках областного проекта «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области» разработана концепция развития социальной инфраструктуры сел на основе кластерного подхода. В соответствии с ней планируется создание многокомпонентного сельского социального кластера в 287 сельских поселениях области. Этот процесс включает благоустройство территорий, развитие медицинской и образовательной сфер, модернизацию транспортной и телекоммуникационной сетей, улучшение торгового и бытового обслуживания жителей области.

В соответствии с Концепцией областного проекта «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области», сельский социальный кластер – это группа объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах. Перечень объектов, входящих в сельский социальный кластер, определяется социальными нормативами, исходя из численности сельского населения.

Социальный норматив – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально-культурными, жилищно-коммунальными, медицинскими, образовательными и другими бытовыми услугами в натуральном выражении, определяемый на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Белгородской области, приводится ниже в таблице 4.

Таблица 9.    Предложения по пространственной организации территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Белгородской области Чернянский район входит в Северо-Восточный планировочный подрайон Старооскольского планировочного района, состоящий из Губкинского, Старооскольского городских округов, Чернянского, Новооскольского муниципальных районов.

Схемой территориального планирования Чернянского района предлагалось формирование в пределах территории района четырех планировочных подрайонов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов (кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения.

Волоконовское поселение входит в Чернянский планировочный подрайон, в который входят также городское поселение п. Чернянка, Большанское, Ездоченское, Лозновское, Прилепенское и Русскохаланское сельские поселения.

Для Волоконовского сельского поселения поселок Чернянка - районный центр, центр первого и второго ранга в системе межселенного обслуживания.

Развитие планировочного подрайона может быть осуществлено путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения территориальных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. В связи с наличием земельных ресурсов с потенциально высоким плодородием и благоприятными агроклиматическими условиями для развития растениеводства возможно увеличение объемов производства.

В перспективе особое внимание следует уделять ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям и рациональному их использованию с учетом особенностей их микроклимата и рельефа и, соответственно, подверженности эрозионным процессам.

На перспективу роль ведущего линейного элемента опорного каркаса территории сохраняет участок автомобильной дороги Ст. Оскол – Нов. Оскол, связывающая села Волоконовка и Окуни, обеспечивающая выход поселения на внешнюю сеть дорог, а также определяющая связи поселения с его районным центром.

В перспективе по южной части поселения может пройти участок скоростной железной дороги Прохоровка – Журовка. При отсутствии проекта этой дороги трудно говорить о сложности ее прохождения в районе с. Окуни, которая бесспорно может иметь место при реализации направления, предложенного в Транспортной стратегии Российской Федерации и обозначенного в мелком масштабе в СТП Белгородской области.

Отсутствие прироста населения, наличие пустующих домовладений и мест для уплотнения существующей застройки не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако, на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально - экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства в населенных пунктах поселения.

При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов определяет в большой мере и перспективную их структуру, при вероятном некотором уплотнении застройки, прежде всего, в центральной зоне и увеличении площади общественно – деловой зоны центра поселения.

В соответствии с районной программой «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы предусматривается создание сквера в центре поселения.

На перспективу для внешних и внутренних связей поселения общественными видами пассажирского транспорта, вероятно, будут автобус и маршрутное такси, как наиболее простые и маневренные виды маршрутного транспорта, требующие наименьших единовременных затрат.

В охране и совершенствовании нуждаются элементы природно – экологического каркаса территории поселения, являющегося частью природно – экологического каркаса территории района и области. Этими элементами являются : участок долины р. Оскол, овражно- балочная сеть его бассейна, залесенные территории, лесополосы.

Предлагается залесить территорию восточнее с. Волоконовка, между границей села и железной дорогой. На западе этой территории, вблизи границы населенного пункта в перспективе может быть осуществлено жилищное строительство.

Основными местами отдыха населения являются приоскольские территории.

Комплексная оценка территории позволила выделить зоны с особыми условиями использования территории.

К ним отнесены:

Зоны, формируемые природными ограничениями:

- земли водного фонда (водотоки, водоемы);

- зона паводка 1 % обеспеченности;

- земли лесного фонда, имеющего природоохранное назначение;

– территории с уклонами более 20 %.

Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими ограничениями:

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарные разрывы автомобильных дорог, воздушных линий электропередачи, газопроводов;

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилые (включая приусадебные участки), общественно-деловые, производственные, транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, защитные леса и лесонасаждения.

В пределах границ населенных пунктов выделены озелененные территории общего пользования, земли курортно – оздоровительного комплекса..

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для показа территорий существующих и предполагаемых к размещению административных учреждений, организаций управления и связи; объектов здравоохранения, учреждений образования, культуры и досуга, а также территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов), представляющих собой центры населенных пунктов.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, и пр.) за пределами границ населенных пунктов и внутри последних.

Объекты агропромышленного производства- фермы, тока и пр. показаны в составе производственных зон.

Зоны специального назначений включают кладбища, свалки.

Помимо указанных видов зон, показаны резервные территории для жилищного и производственного строительства.

Баланс территорий населенных пунктов представлен в таблице ниже.

Таблица 10.      Транспортно-инженерная инфраструктура

10.1. Транспортная инфраструктура

Волоконовское сельское поселение расположено в северной части Чернянского района на расстоянии 10-15 км от районного центра. Поселение связано с окружающими территориями посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.

По территории сельского поселения проходит железнодорожная магистраль федерального значения, связывающая Центральный федеральный округ с Донбассом: «Москва – Кашира – Елец – Старый Оскол – Донбасс – Таганрог – Ростов-на-Дону». Железная дорога – двухпутная, оборудованная электрической тягой переменного тока, системой автоблокировки. На территории сельского поселения имеется остановочный пункт Окуневка. Остановочный пункт оборудован низкой пассажирской платформой. Интенсивность движения по железной дороге в 2006 году составила 29 пар грузовых и 5 пар пассажирских поездов в сутки, в том числе 1 дальний в направлении Москва – Луганск, Москва – Валуйки, Москва – Донецк, Белгород – Воронеж и 4 пригородных поезда в сообщении Старый Оскол – Валуйки.

Через территорию поселения в меридиональном направлении проходит дорога регионального значения Старый Оскол – Чернянка - Новый Оскол со среднесуточной интенсивностью движения на 01.01.2008г равной 1178 физ. единиц в обоих направлениях. Характер движения по отношению к сельскому поселению преимущественно транзитный.

Два населенных пункта сельского поселения (с. Волоконовка и с. Окуни) связаны между собой автомобильной дорогой регионального значения Старый Оскол – Чернянка - Новый Оскол. Третий населенный пункт (с. Завалищено) связан с с. Волоконовка дорогой Волоконовка - Орлик. Все населенные пункты района имеют подъезды с твердым покрытием.

Пассажирские перевозки преимущественно осуществляет МУП «Чернянское пассажирское автопредприятие». В последнее время в районе в транспортной сфере активно работают индивидуальные предприниматели. Часть пассажиропотока принимают на себя старооскольские пассажирские автопредприятия.

Проектом территориального планирования Белгородской области предусматривается прохождение скоростной железной дороги – г. Москва – г. Сочи, которая будет построена к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Предполагается, что трасса будет проходить по южной границе сельского поселения. Места пересечения трассы со сложившейся автотранспортной сетью должны быть оборудованы переездами в двух уровнях.

Таблица ·                     Выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. Волоконовка, с. Окуни, с. Завалищено.

·                     Выполнять текущий ремонт улично-дорожной сети.

·                     В рамках программы по благоустройству кладбищ реконструировать подъезды к кладбищам.

10.2. Водоснабжение, канализация и санитарная очистка

10.2.1Водоснабжение

Существующие положение.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Волоконовского сельского поселения являются безнапорные подземные воды.

Система центрального водоснабжения имеется только вс. Волоконовка, водоснабжение других населенных пунктов поселения осуществляется из собственных скважин и колодцев.

Таблица 10.2.2Водоотведение

Существующие положение.

В населённых пунктах, на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется.В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектная схема

Учитывая объём стоков от существующей и реконструируемой застройки, а так же возможное возрождение предприятий АПК и как следствие увеличение объёма стоков, проектом предлагается строительство канализационных сетей и сооружений в каждом населенном пункте.

Очистные сооружения должны представлять собой установкузаводской сборки,полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах.Сброс полностью очищенных стоков должен производиться в р. Оскол, через рассеивающий выпуск.

Перспективная схема, в которую будут поступать стоки, должна быть выполнена таким образом, что ее строительство может вестись постепенно и поэтапно.

с. Волоконовка

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 269,9 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 300,0 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в западной части села вне зоны жилой застройки на наиболее низких отметках рельефа.

с. Завалищено

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 76,6 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 100,0 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в южнойчасти села на наиболее низких отметках рельефа.

На территории частного фермерского хозяйства должны располагаться собственные очистные сооружения.

с. Окуни

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 91,9 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 100,0 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в северо-западнойчасти села на наиболее низких отметках рельефа.

Таблица 10.2.3Санитарная очистка

Существующее положение

с. Волоконовка

Уборкой села от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимается предприятие ООО «Зеленстрой». Мусор свозится на свалку – бывший песчаный карьер, расположенную в юго-восточном направлении в 100м от леса «Окуневская сосна. Площадь свалки 1га, на неё поступает ТБО порядка 2,9 тыс. м3/год.

с.с. Окуни, Завалищено

Основная часть объемов ТБО перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение, в связи с тем, что жилая застройка носит индивидуальный характер.

На территории сельского поселения расположен один закрытый скотомогильник.

Проектные предложения

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая возможное уплотнение жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет. Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11).

В соответствии с этой нормой количество ТБО составит2205м3 в год. Часть ТБО в пределах 20 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО, подлежащее утилизации, составит1824м3 в год.

Таблица 10.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, связь

10.3.1Электроснабжение

Непосредственно электроснабжение Чернянского района, в целом, производится по двум ВЛ-110 кВ от подстанций «Н.Оскол-110» и подстанции «Голофеевка-110» через ПС110/35/10 кВ «Чернянка», проходящих через район в меридиональном направлении.

Линий 35 кВ в районе – 5, они радиально расходятся от ПС «Чернянка». Три из них закольцованы через подстанции других районов в общую энергосистему.

Население электроэнергией снабжается по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ от трансформаторных подстанций.

Основной источник питания потребителей Волоконовского сельского поселения ПС «Чернянка» 110/35/10 (25 + 16 мВА). Год ввода в эксплуатацию 1966, техническое состояние удовлетворительное, срок службы больше нормативного.

Таблица ). Энергопотребление производственных объектов будет определяться в соответствии с выданными техническими условиями.

Таблица 1.            Провести комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии.

2.            Провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течении суток.

3.            Выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства (с. Волоконовка, с. Завалищено, с. Окуни).

4.            Выполнить строительство ТП для объектов нового строительства (с. Волоконовка, с. Завалищено, с. Окуни).

5.            Разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения

6.            Содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

7.            Обеспечить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

10.3.2Теплоснабжение

Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечения теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных непосредственно в самом здании. Среди них в ведении муниципалитета находятся: МОУ СОШ с. Волоконовка, здание администрации, дом культуры с. Волоконовка, дом досуга с. Завалищено, дом культуры с. Окуни, ФАП с. Волоконовка, ФАП с. Завалищено, ФАП с. Окуни.

Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка, в том числе бальнеологическая лечебница, также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

·                    Осуществить комплекс мероприятий направленных на энергосбережение в общественных зданиях и сооружениях.

·                    Осуществлять текущий ремонт в общественных зданиях и сооружениях.

·                    Способствовать применению энергосберегающих технологий в отоплении населением.

·                    Обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

10.3.3Газоснабжение

Газоснабжение Чернянского района осуществляется природным газом. Природный газ поступает по двум магистральным газопроводам на газораспределительную станцию п. Чернянка по магистральному газопроводу Ставрополь-Москва и газопроводу-отводу Острогожск - Старый Оскол - Губкин ООО "Мострансгаз". От газораспределительной станции газ далее поступает в сельские поселения. В Волоконовское сельское поселение подача газа осуществляется от газораспределительной станции, расположенного в селе Чернянка. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Межпоселенческие газопроводы выполнены в различных диаметрах от 76 до 219 мм с расчетом на давление 12 кгс/см2 . Все поселения и охвачены системой газоснабжения. Потребление газа продолжает расти. В будущем должно наступить насыщение, связанное с ростом тарифов и распространением ресурсосберегающих технологий.

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, что существующие газораспределительные пункты являются тупиковыми, более 60% газопроводов выполнены надземно, а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП.

На расчетный срок потребление природного газа будет, как и сейчас, осуществляться на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, подогрев воды и отопление). Увеличение пропускной способности подводящих трубопроводов не потребуется (существует резерв за счет увеличения давления).

Перечень мероприятий:

·                    Предусмотреть оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

·                    Проводить мероприятия по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы

·                    Обеспечить предлагаемые объекты производства и площадки под жилищное строительство (с. Волоконовка, с. Завалищено, с. Окуни) подводящей системой газопроводов.

10.3.4Связь

Наиболее распространенными, из всех видов связи, на территории Волоконовского сельского поселения являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи. Телефонная сеть Чернянского района состоит из Центральной АТС SI-2000 и 17 сельских АТС, из них 8 цифровых и 9 координатных. Сеть построена по узловому принципу, внутрирайонная межстанционная связи осуществляются через ЦАТС SI-2000 с использованием цифровых систем передачи (ИКМ-15, ИКМ-30, МС-04). Межрайонная, междугородняя и международная связи осуществляются по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) через АМТС г. Белгород. Уровень телефонизации Чернянского района составляет в сельской местности 17 телефонов на 100 жителей. В Волоконовском поселении уровень электросвязи, не много ниже чем в среднем по району и составляет 12,4 на 100 человек. Номерная емкость всего 160, из них 71 номер зарегистрирован на физических лиц.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и замена АТС на современную цифровые модели, реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

Предоставление доступа к сети Интернет в поселении, возможно осуществить: используя проводную сеть Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком», несколько видов решений подвижной (сотовой) связи, односторонний или двусторонний спутниковый канал. Предполагается, что развитие проводной связи, о которой говорилось выше, сделает услуги доступа к сети Интернет по настоящему доступными, как в отношении цены, так и качества.

В Волоконовском сельском поселении имеется два почтовых отделение. Одно расположено в с. Волоконовка. Оно обслуживает - с. Вололконока и с. Завалищено. Другое в с. Окуни. Оно обслуживает – с. Окуни и х. Яблонево. В рамках модернизации почтовой службы России возможно значительное расширение спектра оказываемых населению услуг.

Телевидение. Радиофикация

В сельском поселении прием телевизионных передач обеспечивается спутниковым телевидением и вещание эфирного телевидения производится с вышки города Белгорода. Для приёма эфирного телевидения предполагается установка телеантенн в домах. Охват населения телевизионным вещанием – 100%. Кабельного телевидения в Чернянском районе нет.

Радиофикация Чернянского района осуществлена с использованием УКВ-FM вещания через установленный эфирный передатчик «Дождик». Проводное радиовещание в Чернянском районе отсутствует.

В настоящее время, на уровне субъекта федерации, проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие средств областного телевидения и радиовещания:

·                     создание в области собственной сети распространения передач областного теле- и радиовещания;

·                     увеличение зоны охвата населения области, проживающего как в городах, так и в сельской местности, областными телевизионными и радиопередачами;

·                     организация местного вещания.

Кроме расширения каналов доступа населения к информации развитие средств связи позволит более качественно решить задачу оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий:

1.            Способствовать развитию всех видов связи на территории сельского поселения, в первую очередь за счет всех видов электрической связи.

2.            Способствовать переоборудованию систем связи, как коммутирующего оборудование, так и кабельной сети.

3.            Способствовать решению задачи оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10.4. Инженерная защита  и подготовка территории

Основными природными и техногенными явлениями, распространенными на рассматриваемой территории и отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются:

·                     катастрофическим затоплением (затопление в случае разрушения плотины Старооскольского водохранилища)

·                     затопление паводками 1 % обеспеченности,

·                     подтопление территорий грунтовыми водами,

·                     переработка берегов р. Оскол и др. водотоков,

·                     водная эрозия,

·                     неорганизованный сток поверхностных вод на территории населенных пунктов.

Природные и техногенные процессы наносят значительный ущерб хозяйствующим субъектам на территории сельского поселения, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Следует отметить, что эрозионные процессы угрожают, прежде всего, объектам сельского хозяйства и менее развиты на землях населенных пунктов.

В целом, по природным условиям проектируемые для градостроительного освоения участки территория пригодны для строительства, но требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории, как уже освоенной, так и предлагаемой к освоению.

Состав инженерных мероприятий:

·                     мероприятия по защите от затопления паводками редкой повторяемости (1% обеспеченности);

·                     мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и ликвидации заболоченностей;

·                     противоэрозионные мероприятия (мероприятия по благоустройству овражных территорий);

·                     берегоукрепительные и противооползневые мероприятия;

·                     мероприятия по регулированию русел рек и водотоков;

·                     организация поверхностного стока на территории населенных пунктов (В дальнейшем проектом рекомендуется строительство очистных сооружений ливневой канализации);

·                     благоустройство внутрипоселенческих водотоков и водоемов

·                     организация пляжей.

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

Защита от катастрофического затопления

Катастрофическому затоплению в случае разрушения плотины Старооскольского водохранилища могут быть подвергнуты значительные территории.

Защита в случае возможной угрозы катастрофического затопления не предусматривается, в связи с технической сложностью осуществления строительства защитных сооружений. Для защиты населения, проживающего на этой территории и рабочих и служащих, занятых на предприятиях, предусматривается оповещение и эвакуация населения.

Защита от затопления паводками 1 % обеспеченности

Территории, затапливаемые паводками 1 % обеспеченности отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. Слой затопления паводками 1 % обеспеченности от 1 до 3 м.

Затоплению паводками 1 % обеспеченности в той или иной степени могут быть подвергнуты локальные участки в населённых пунктах: сёлах Волоконовка и Окуни.

Для защиты перечисленных населенных пунктов от затопления паводками 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Отвод поверхностных и подземных вод, как правило, принудительный.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, осуществляется заблаговременным предупреждением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками.

В случае освоения затапливаемых паводками территорий нового строительства должно осуществляться только после проведения предварительной инженерной подготовки затапливаемых участков, т. е. только после проведения подсыпки до незатапливаемых отметок, укрепления отсыпанной территории и организации поверхностного стока. Сплошную подсыпку необходимо осуществлять на новых территориях, подлежащих застройке жилыми, общественными, промышленными зданиями и сооружениями, т. е. освоению под градостроительную функцию.

Защита от подтопления грунтовыми водами

На части застроенных территориях населённых пунктов, наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод.

Подтоплению грунтовыми водами подвергаются полностью или частично территории населенных пунктов: сёл Волоковка и Окуни.

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них:

- наличие грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации,

- близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек;

- слабая естественная дренированность территории;

- относительно высокое естественнее положение грунтовых вод.

К подтоплению застроенных территорий приводит наложение на природные условия действия техногенных факторов: нарушение поверхностного и подземного стока, возникновение новых, постоянно или временно действующих, дополнительных источников питания грунтовых вод, снижение интенсивности испарения.

К искусственным источникам подтопления территорий относятся утечки из водонесущих коммуникаций.

Подтопление вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории поселений практически не проводились.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод на территории населённых пунктов предлагается:

-     тщательная повсеместная организация поверхностного стока, путем устройства разветвленной сети закрытого или типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

-     качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений;

-     исключение влияния водохранилищ и др. водоемов путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

-     устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

-     строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

Настоящим проектом определены лишь площади, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод.

Более точная привязка участков с конкретизацией конструкции дренажа должна быть произведена специализированной организацией при детальном изыскании, на стадии «Схемы защиты территории от подтопления».

Противоэрозионные мероприятия

Овражно-балочная сеть на рассматриваемой территории развита достаточно сильно. Эрозионным процессам подвержены незалесенные склоны. Особую активность этот процесс приобретает в период снеготаяния и интенсивных осадков. Основной причиной роста является неорганизованный сток поверхностных вод, незалесенность склонов и наличие легкоразмываемых грунтов.

Следует отметить, что эрозионные процессы угрожают, прежде всего, объектам сельского хозяйства и менее развиты на землях населенных пунктов. Из наиболее подверженных .

Комплекс противоэрозионных мероприятий направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или на ослабление их влияния.

Проектом предусматривается следующий комплекс противоэрозионных мероприятий, направленный на благоустройство овражно-балочной сети и ограничение их роста:

-     организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы водостоков по прилегающим улицам);

-     дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

-     частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу;

-     отсыпка откосов на склоновых оврагах с несформировавшимся углом равновесия и подготовка их к залесению;

-     создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах оврагов.

Регулирование и благоустройство внутрипоселенческих рек и водоёмов

На рассматриваемой территории ряд поселений расположены на средних (р. Оскол) и малых водотоках. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Проектом предлагается благоустройство прибрежной зоны реки Оскол.

Регулирование русел рек и водотоков намечается в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнение противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов.

Работы по расчистке, углублению русел водотоков повысят их дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

Организация поверхностного стока

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стокасо всей территории поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. Существующая система ливневой канализации, охватывающая отдельные площадки сельских территорий, не решает полностью эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается на рельеф практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение почв. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов, образование промоин и оползней.

С целью организации поверхностного стока на территории населенных пунктов рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территории в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки.

В дальнейшем для очистки поверхностного стока предлагается строительство специальных прудов-отстойников механического отстаивания с фильтрами доочистки и бензомаслоуловителями, закрытого или открытого типа. Для данного типа поселений можно использовать искусственные пруды механического отстаивания, с расположением их в руслах мелких водотоков.

Выполнение этих мероприятий будет способствовать увеличению срока эксплуатации зданий, дорог, и других объектов инфраструктуры.

11.      Состояние и охрана окружающей среды

Состояние воздушного бассейна

По состоянию, характеру, особенностям воздушного бассейна Волоконовское сельское поселение относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна, слабо развит транспорт, промышленных предприятий нет.

Подземные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются агропромышленные предприятия, а также жилищно-коммунальный сектор поселения. Ни один населенный пункт поселения не имеет сетей канализации. Стоки отводятся в основном в выгребы, что в дальнейшем приводит к загрязнению подземных горизонтов, служащих, в свою очередь, источником питьевого водоснабжения.

Подземные воды являются единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Большинство эксплуатационных скважин работают на неутвержденных запасах. Территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов не огорожена, не спланирована, не благоустроена.

На севере поселения выявлено Волоконовское месторождение радоновых вод, они приурочны к породам архей-протерозойского комплекса. По составу эти воды относятся преимущественно к хлоридо-натриевому типу с минерализацией 0,5-0,8 г/л. Эксплуатируются воды Волоконовского месторождения (с отбором до 10 куб. метров/сут.) в водолечебницах Белгородской области при доставке их автомобильными цистернами.

Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах поселения от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

Поверхностные воды

На территории Волоконовского сельского поселения протекает река Оскол - приток р. Северский Донец, берет начало на территории Курской области. Общая длина реки – 472 км, из них на территории Белгородской области - 226 км, и на территории сельского поселения 7,5 км.

Река Оскол в створе 8 км ниже п. Волоконовка отличается удовлетворительным содержанием растворенного кислорода: 8,00 - 12,6 мг/дм3, минерализацией в пределах нормы ПДК: 439 - 705 мг/дм3. Среднегодовые концентрации характерных загрязняющих веществ составили: нефтепродукты 2 ПДК, азот нитритный 6,5 ПДК, азот аммонийный 1,7 ПДК, марганец 5,0 ПДК, легкоокисляемые органические вещества по БПК5 1,8 ПДК.

Неорганизованный сток воды с селитебных и сельскохозяйственных территорий приводит к загрязнению поверхностных вод. Необходимо предусматривать организованный сток и очистку дождевых и талых вод.

Состояние почв

Основными загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание нитратов в грунтовые воды может привести прежде всего к избыточной концентрации этих соединений и непригодности воды для потребления человеком. Загрязнение продуктами жизнедеятельности животных является причиной биологической деградации черноземов.

Поэтому, в течение ближайших лет необходимо проводить планомерную политику для создания современных очистных сооружений по переработке навоза (например, переработка навоза на биогаз).

На территории поселения основными факторами, определяющими снижение содержания органического вещества в почве, являются плоскостная и линейная эрозия.

С каждым годом снижаются объемы вносимых органических удобрений.

Проблемными остаются сохранение водосборов, соблюдение водоохранных зон, снижение загрязнения и засорения водных объектов, рациональное использование водных ресурсов, строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений.

Санитарно – гигиенические условия

Распространение заболеваемости населения напрямую связано с экологической обстановкой и качеством питьевой воды.

Питьевая вода на территории поселения очень низкого качества.

Все это отражается на здоровье граждан, проживающих на данной территории.

Становится все более актуальной проблема клещевого боррелиоза. Клещи особенно активизируются в весенний период и регистрируется природно – очаговые и зоонозные инфекционные заболевания.

Планировочные ограничения

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории Волоконовского сельского поселения по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

-                   СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

-                   санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

-                   водоохранные зоны.

Санитарно-защитные зоны от объектов спецназначения:

На территории сельского поселения за границами населенных пунктов расположены: свалка южнее с. Волоконовка, недействующий скотомогильник южнее с. Окуни, и два кладбища на востоке и западе с. Волоконовка.

Для недействующего скотомогильника размер санитарно-защитной зоны устанавливается в индивидуальном порядке уполномоченными службами Белгородской области.

Таблица -                    проведение авиационно-химических работ;

-                    применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-                    использование навозных стоков для удобрения почв;

-                    размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-                    складирование навоза и мусора;

-                    заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-                    размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

-                    размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

-                    проведение рубок главного пользования;

-                    проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер зоны санитарной охраны I пояса для скважин составляет 30-50 м.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо осуществлять:

- контроль за количеством отбираемой воды на каждой скважине и проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- водоотбор не должен превышать лимитов, установленных лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения;

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

Не допускается:

-                    посадка высокоствольных деревьев,

-                    все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

-                    проживание людей,

-                    применение ядохимикатов и удобрений.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Основными планировочными ограничениями, определяющими рамки развития территории Волоконовского сельского поселения являются территории оврагов и балок, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций.

Влияние действующих планировочных ограничений на возможности территориального развития и застройки Волоконовского сельского поселения в целом незначительно. По условиям ограничений территорию поселения можно признать благоприятной для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности.

ТОМ 3

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Введение

Содержание представленных Положений определено требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (пункт 6 статья 19),Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» (гл. 5, ст. 15, 16).

13.      Цели и задачи территориального планирования

Основные цели проекта генерального плана сельского поселения определяются положениями, закрепленными в Градостроительном кодексе РФ: «Территориальное планирование направлено градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию».

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

14.      Обоснование генерального плана. Предпосылки развития

Новореченское сельское поселение расположено   на северо – востоке Чернянского района. Его границы на севере и востоке совпадают с участками границ Чернянского района соответственно со Старооскольским и Красненским районами Белгородской области. На западе поселение граничит с Малотроицким сельским поселением, на юге – с Волотовским и Лубянским сельскими поселениями.

Новореченское сельское поселение – одно из поселений, наиболее удаленных от центра Чернянского района – расстояние до районного центра около 40 км от центра поселения.

На территории сельского поселения расположено два населенных пункта – села Новоречье и Ларисовка.

Численность постоянного населения на начало 2010г. составила 707. человек. В последние годы происходит некоторое сокращение численности населения сельского поселения.

К негативнымаспектам состояния экономической и социальной сферы следует отнести: крайне ограниченное присутствие на территории поселения эффективных сельскохозяйственных предприятий; значительную незанятость трудоспособного населения; неблагоприятную демографическую ситуацию – высокую долю престарелого населения, миграцию молодого населения в города области и столичный регион, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу и др.); недостаточное бюджетное финансирование; низкий уровень социального обслуживания и благоустройства населенных пунктов; слабую связанность с внешним миром.

Основой экономики поселения в настоящее время является и в перспективе может быть лишь сельскохозяйственное производство, использующее практически единственный ресурс территории – плодородные почвы в сочетании с относительно благоприятными агроклиматическими условиями.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности мясо-молочного животноводства и растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).

Основной целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Белгородской области и соответствующего финансированию.

Социально-экономическими приоритетами развития поселения являются создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективена основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, а также Областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года».

Ретроспективная оценка динамики численности населения сельского поселения и ожидаемое ухудшение демографической ситуации в России и регионе являются основанием для предположения о вероятном сокращении численности населения поселения ориентировочно до 670 -680 человек, при наличии относительно благоприятной социально – экономической ситуации в регионе. При этом, численность населения по населенным пунктам поселения может составить: с.Новоречье - 490 - 500 чел., с. Ларисовка - 180 чел.

Вероятен рост доли социально-незащищенного населения в общей численности населения муниципального образования

15.      Предложения и мероприятия по территориальному планированию

15.1. Предложения по пространственной организации территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Белгородской области Чернянский район входит в  Северо-Восточный планировочный подрайон Старооскольского планировочного района, состоящий из Губкинского, Старооскольского городских округов, Чернянского, Новооскольского муниципальных районов.

Схемой территориального планирования Чернянского района предлагалось формирование в пределах территории района четырех планировочных подрайонов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов ( кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения. Развитие планировочных подрайонов может быть осуществлено путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Новореченское поселение входит в состав Волотовского планировочного подрайона, в который входят также Волотовское, Андреевское, Малотроицкоео и Лубянское сельские поселения.

Для Новореченского сельского поселения поселок Чернянка – районный центр, центр первого ранга, село Волотово – межселенный центр, центр второго ранга.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ.

Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется следующие противоэрозионные мероприятия: агротехнические - система обработки почв; лесомелиоративные, направленные на сохранение и увеличение древесной растительности, имеющей полезащитное или водорегулирующее значение.

На перспективу в качестве опорного природного и территориального каркасов сохраняется зарегулированная р.Грязная Потудань и проходящая вдоль нее дорога межмуниципального значения с отходящими от нее транспортными направлениями, связывающая населенные пункты поселения, обеспечивающая выход поселения на участок автодороги регионального значения Острогожск – Короча, а также определяющая связи Новореченского поселения с поселениями восточной части Чернянского района и сопредельными территориями Старооскольского и Красненского районов.

Отсутствие прироста населения, наличие пустующих домовладений и мест для уплотнения существующей застройки не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако, на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально - экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства.

При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов определяет в большой мере и перспективную их структуру, при вероятном некотором уплотнении застройки, прежде всего, в центральной зоне и увеличении площади общественно – деловой зоны центра поселения.

В соответствии с районной программой «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы на территории с.Новоречье предполагается создание сквера.

Комплексная оценка территории позволила выделить зоны с особыми условиями использования территории.

К ним отнесены:

Зоны, формируемые природными ограничениями:

- земли лесного фонда, имеющего природоохранное назначение;

- земли водного фонда ( водотоки, водоемы);

– территории с уклонами более 20 %.

Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими ограничениями:

- водоохранные зоны;

-санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-санитарные разрывы автомобильных дорог, воздушных линий электропередачи, газопроводов;

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилые (включая приусадебные участки), общественно-деловые, производственные, транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, защитные леса и лесонасаждения.

В пределах границ населенных пунктов выделены озелененные территории общего пользования.

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для показа территорий существующих и предполагаемых к размещению административных учреждений, организаций управления и связи; объектов здравоохранения, учреждений образования, культуры и досуга, а также территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов), представляющих собой центры населенных пунктов.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, и пр.) за пределами границ населенных пунктов и внутри последних.

Объекты агропромышленного производства- фермы, тока и пр. показаны в составе производственных зон.

Зоны специального назначений включают кладбища, свалки.

Помимо указанных видов зон, показаны резервные территории для жилищного и производственного строительства.

Орографический фактор – территории с уклонами более 20 %.

Чрезвычайные ситуации в поселении могут быть связаны с природными явлениями – сильные ветры, град , а также с наличием АЗС.

Обслуживающее поселение пожарное депо расположено в п. Чернянка, в перспективе возможна организация пожарного депо в с. Волотово..

Необходимо приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения.

Основными задачами развития инженерных систем сельского поселения должны стать:

- 100 % водоснабжение населения водой питьевого качества;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры на базе многофункциональной мультимедийной сети.

15.2. Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры

· Выполнить реконструкцию дороги Новоречье – Нагольное.

· Выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. Новоречье:

oучасток по улице Центральной при въезде в село с юга;

oучасток дороги Новоречье - Ларисовка вдоль водохранилища;

oул. Луговая (вдоль реки);

oпроезжая дамба на р. Грязная Потудань.

· Выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. Ларисовка:

oпроезд к МТФ;

oвыезд из села вдоль Ковалева яра.

В рамках программы по благоустройству кладбищ реконструировать подъезды к кладбищам в с. Новоречье и с. Ларисовка.

15.3. Мероприятия, направленные на развитие инженерной инфраструктуры:

15.3.1Водоснабжение

Для дальнейшего развития системы водоснабжения Новореченского сельского поселения и повышения степени надежности системы необходимо:

• провести обследование всех существующих скважин на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации;

• провести ряд мероприятий по развитию существующих площадок водозаборных узлов (ВЗУ) в с. Новореченское, Ларисовка;

• закольцевать существующую систему водоснабжения в каждом населенном пункте сельского поселения;

• реконструировать существующие водопроводные сети;

• провести мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей населенных пунктов сельского поселения;

• провести мероприятия по установке приборов учета расхода отпускаемой потребителям питьевой воды;

Параллельно с модернизацией систем водоснабжения необходимо проводить комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов:

• сохранение родников, рек, ручьев, водохранилищ, прудов и болот;

• установление зон охраны водозаборных скважин;

• предупреждение и ликвидация вредного воздействия паводковых вод;

• обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

• мониторинг водных объектов.

15.3.2Водоотведение

Для развития системы водоотведения Новореченского сельского поселения и повышения степени надежности системы необходимо:

• строительство очистных сооружений закрытого типа в с.с. Новоречье, Ларисовка;

• прокладка сетей водоотведения для канализования территорий населенных пунктов;

• строительство локальных очистных сооружений для предприятий АПК.

15.3.3Санитарная очистка

• организовать контроль над поступающими отходами;

• выполнить ограждение территории свалки ТБО;

• организовать проведение регулярных мероприятий технического обслуживания площадей занятых ТБО;

• перевод свалки на новую территорию, в связи с не соблюдение нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

• рекультивация территории закрытой свалки;

• проведение мероприятий по консервированию закрытых скотомогильников.

15.3.4 Электроснабжение

• Провести комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии.

• Провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течении суток.

• Выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства (с. Лубяное-Первое).

• Выполнить строительство ТП для объектов нового строительства (с. Лубяное-Первое).

• Разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения

• Содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

• Обеспечить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

15.3.5         Теплоснабжение

• Осуществить комплекс мероприятий направленных на энергосбережение в общественных зданиях и сооружениях.

• Осуществлять текущий ремонт в общественных зданиях и сооружениях.

• Способствовать применению энергосберегающих технологий в отоплении населением.

Обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

15.3.6Газоснабжение

· Предусмотреть оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

· Проводить мероприятия по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы

· Обеспечить предлагаемые объекты производства и площадки под жилищное строительство (с. Новоречье) подводящей системой газопроводов.

15.3.7         Связь

· способствовать развитию всех видов связи на территории сельского поселения, в первую очередь, за счет всех видов электрической связи;

· способствовать переоборудованию систем связи, как коммутирующего оборудование, так и кабельной сети;

· способствовать решению задачи оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

15.3.8 Инженерная защита и подготовка территории

· противоэрозионные мероприятия (мероприятия по благоустройству овражных территорий);

· организация поверхностного стока на территории населенных пунктов (В дальнейшем проектом рекомендуется строительство очистных сооружений ливневой канализации);

· благоустройство внутрипоселенческих водотоков и водоемов.

· защита от подтопления грунтовыми водами;

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

15.4. Мероприятия по охране окружающей среды:

• разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон объектов спецназначения, производственных и коммунально-складских предприятий;

• совершенствование технологического оборудования;

• соблюдение режима использования зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• защита от деградации и регенерация существующих зеленых насаждений общего пользования;

• охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды - почв, растительности и животного мира.

16.      Предложения по приоритетным объектам капитального строительства

В социально – экономической сфере :

-создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, других сферах производства и сфере услуг;

-создание оптимальной структуры агроландшафта, системы лесозащитных полос;

-капитальныйремонт здания администрации;

-капитальныйремонт детского сада в с. Новоречье;

-капитальныйремонт ФАПов в с.с. Новоречье и Ларисовка;

-асфальтирование части улиц с.с. Новоречье и Ларисовка;

-строительство бани в с Новоречье;

-строительство небольшой часовни.

Развитие транспортно – инженерной инфраструктуры:

-расширение возможностей для автобусного маршрутного транспорта;

-строительство остановки общественного транспорта в с. Ларисовка;

-реконструкция водопроводных сетей (7 км);

-регистрация всех скважин - источников водоснабжения с заполнением для каждой технического паспорта;

-взять на баланс муниципалитетов все технические сооружения, обеспечивающие водоснабжение сельского населения питьевой водой;

- на скважинах создать зоны санитарной охраны источников хозяйственно – питьевого водоснабжения;

-реконструкцию водозаборных скважин в с.с. Новоречье, Ларисовка;

- реконструкцию водонапорных башен в селах Новоречье, Ларисовка;

- понижение уровня грунтовых вод на части с Новоречье;

- ремонт участков дорог на территории поселения;

- реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. с. Ларисовка, Новоречье;

- усовершенствование автодороги Новоречье – Нагольное;

- укрепление дамбы на р Грязная Потудань;

Развитие социальных и инфраструктурных объектов представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней.